武汉科岛地理信息工程有限公司清洗吸污设备采购

（招标编号：whkd2021-001）

招

标

文

件

武汉科岛地理信息工程有限公司

二〇二一年四月

目    录

第一部分     投标人须知………………………………………………………2

第二部分     投标邀请…………………………………………………………7

第三部分     评标标准和办法…………………………………………………8

第四部分     采购要求…………………………………………………………9

第五部分     投标文件的有关格式……………………………………………11

第一部分  投标人须知

A  投标人

1.   合格的投标人

1.1  合格的投标人应该是：

符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的独立企业法人，本次采购不接受联合体投标、转包和分包。

2.  投标人代表

2.1 投标人代表须持有“法定代表人授权委托书” 。

2.2 若投标人代表是法定代表人，则须符合本须知第6.2条（4）款b项的要求。

3.  投标费用

3.1  不论招标的结果如何，投标人自行承担其参加本次投标有关的全部费用。

B  招标文件

4.  招标文件的构成

4.1 招标文件共有六部分，内容如下：

第一部分  投标人须知

第二部分  投标邀请

第三部分  评标标准和办法

第四部分  采购要求

第五部分  投标文件的有关格式

投标人应详细阅读招标文件的全部内容和要求，不按招标文件的要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担。

5. 招标文件的澄清和修改

5.1  招标文件的澄清：若潜在投标人对招标文件有疑点，要求招标人澄清（或要求与采购人进行技术交流），应以书面或传真形式通知武汉科岛地理信息工程有限公司，但不得使武汉科岛地理信息工程有限公司收到该通知的时间迟于开标前2天。

5.2  招标文件的修改：在投标截止时间前，武汉科岛地理信息工程有限公司可以用补充文件或书面更改通知的方式对已发出的招标文件进行必要的修改，并及时在公司网站的公告公示中发布消息。这些补充文件或通知是招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

C  投标文件

6.  投标文件的组成

投标文件由商务文件和报价文件两部分组成。

6.1 报价文件主要包括下列内容：

（1）投标函

（2）开标一览表

（3）投标单位声明函

以上（1）-（3）款请按本招标文件第六部分附件的格式编制

6.2 商务文件主要包括下列内容：

（1）按照招标文件第五部分“采购要求”的要求，提供作出投标响应的文件；

（2）资格证明文件

a.营业执照副本复印件

b.法定代表人身份证明书、法定代表人授权书（若投标人代表系法定代表人，投标文件又未提供本授权书，在投标时应该提供书面声明并提供本人身份证供核对。）；

c.投标人资格声明原件；

d.相应的资质复印件及相关产品销售合同复印件（3份以上）

①上一年度财务状况报告，最近一个季度依法缴纳税收的相关材料；

②具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

7.  投标报价

7.1  本次招标对投标报价组成的具体要求在招标文件第三部分中载明。

7.2  本次投标应该只有一个投标报价，而且一经开标，投标价不得变更。如果投标出现有两个及以上的报价又未声明以哪一报价方案为主，则将被无效标。

7.3  开标后以及在评标及中标后的合同执行过程中，投标人不得以任何理由变更投标价格。若投标人在中标以后做出任何改变投标价格的决定，将被视作撤标而失去中标资格。

8.  投标文件的格式和编写

8.1  投标文件须按第六部分“投标文件的有关格式”提供的统一格式填写、签署和加盖公章。

8.2  开标一览表应按照统一格式填写，不得自行增减内容。

8.3  投标文件应字迹清楚、印章明晰，一般不得涂改和增删，在投标之前如发现有必需修改的错漏，必须在涂改或增删之处有投标人的法定代表人或被授权代表的签字或盖章。否则，评标委员会将不接受该修改。

8.4  投标文件必须打印、装订成册，并按照招标文件要求对相应文件签字盖章。

8.5  除招标文件有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位应采用国家法定计量单位。

9.  投标文件的有效期

9.1  投标文件的有效期为90天，有效期自开标日起计算。

9.2  特殊情况下，在原投标有效期截止之前，武汉科岛地理信息工程有限公司可要求投标人延长投标文件的有效期，这种要求的提出和投标人的答复都应以书面（含传真）的形式进行。

10.  投标保证金

本次招标不需提交投标保证金

D  投标文件的递交

11.  投标文件的装订、密封、标记和递送

11.1   投标文件分报价、商务两部分，装订为一本。所有递交的投标文件均应按以下方法装袋密封，武汉科岛地理信息工程有限公司不接受未按规定密封的投标文件。

投标文件一式二份，正本一份，副本一份，须各自装订成册，在投标文件封面正确标明“正本”或“副本”。包封应密封完好，标明投标名称、招标编号及投标人名称。并在密封粘接处盖上公章。

12.  投标截止时间

12.1  投标文件必须在招标文件规定的投标截止时间前，派人送达或邮寄至指定的投标地点。武汉科岛地理信息工程有限公司拒绝接收在投标截止时间以后送达的投标文件。

12.2  采购人因故需推迟投标截止时间、开标时间时，应提前以公告的形式在公司网站上发布采购信息变更公告。在这种情况下，武汉科岛地理信息工程有限公司和潜在投标人相应的权利和义务将受到新的截止期的约束。

13.  投标文件的修改和撤回

13.1  在提交投标文件以后，投标截止时间之前，如果投标人提出修改、补充或书面撤标的要求，武汉科岛地理信息工程有限公司应予以接受。投标人若要撤回投标，应向武汉科岛地理信息工程有限公司提交由投标文件递交人（或法定代表人）签署的正式文件。

13.2  投标人修改投标文件的书面材料可装入投标文件密封袋，按上述第11条规定封装递交。当单独封装递交时应在封套上标明“修改/补充投标文件（并注明招标编号）”。

13.3  在投标截止时间之后,投标人不得对其投标文件进行修改。

E  开标

14.开标

14.1  武汉科岛地理信息工程有限公司按招标文件规定的时间、地点主持公开开标。

14.2  投标人可派代表参加开标仪式，参加开标的代表应携带身份证原件。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

14.3  武汉科岛地理信息工程有限公司在开标仪式上，公布投标人的名称、投标服务名称、投标价格、交货期，并当场做唱标记录。

14.4  在开标时没有启封和唱标的投标文件，均不进入评标程序。

F  评标和定标

15. 评标委员会及评标

15.1  武汉科岛地理信息工程有限公司评标委员会由安全生产部主任、合法合规部主任、财务部主任、生产经营部主任、总工程师组成。

15.2  评标委员会将遵循公平、公正、科学择优的原则进行评标，并且只依据招标文件要求和投标文件的响应情况进行评审，不依据任何来自开标后的补充声明、修正方案。

15.3  评标委员会将核对投标价格，对发现的明显的价格计算错误将按下述原则调正：

（1） 如果单价与总价不符，以单价为准修正总价。但单价金额小数点明显错误的除外。

（2） 大写金额与小写金额表示不一致的，以大写金额修正小写金额。

（3） 投标函总价大写金额与开标一览表总价大写金额不符的以分项报价表报价为准进行核对并修正；若无分项报价表，则按前述有多个报价的情况处理。

按上述方法调整后的投标报价对投标人具有约束力。如果投标人不接受修改后的投标报价，则视其作撤标决定。

15.4  评标委员会根据招标文件中所列的具体标准，对投标文件进行评审和比较。

15.5  在评审中若发现投标文件的正本与副本不一致，则以正本为准。

16.  投标的澄清

16.1  在审查中发现投标文件有含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可通过询标，要求投标人做出澄清。投标人必须按照武汉科岛地理信息工程有限公司通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

16.2  投标人应对需要澄清的问题作书面回答，该书面回答应由投标人授权代表（或法定代表人）签字（或盖章）。书面澄清将作为投标内容的一部分。

16.3  投标人对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

16.4  若投标人未响应澄清安排的通知到场进行答疑和澄清，将被视作自动放弃。
    17. 评标办法

17.1  按照招标文件第四部分规定评审。

17.2  投标文件有下列情形之一者在评标中将按无效标处理：

（1）投标文件的组成不符合要求的：如无法定代表人授权、资格证明文件不全的等。

（2） 投标文件相关部分的有效性、格式不符合招标文件规定的有关格式和盖章、签署、出具等要求的：如资格证明文件的签署与盖章不符合要求的；投标函和法定代表人授权书，无法定代表人签字和被授权人签字的；投标有效期不满足招标文件要求的；不按照规定格式编制的；投标文件关键字迹和印章模糊或无法辨认的等等；

（3）投标文件有两个或多个报价而未声明哪一报价为最终报价或投标文件中出现重大漏项、漏量的（按招标文件要求提交备选方案的除外）；

（4）投标人不符合本须知第1条关于合格的投标人的要求的；

（5）超出经营范围投标的；

（6）在评标、定标期间，评标委员会若发现投标人在投标中有腐败或欺诈行为或投标人试图对评标委员会的评标进行影响的，将否决其投标；

（7）投标报价超过采购预算的；

（8）评标委员会经过审查，认定投标人未在实质上响应招标文件的要求的或以低于成本报价竞标的；

此外，当投标文件出现不满足本须知第7条要求的情况时，在评标时可能被判为不接受招标文件相应条款的要求，或导致无效标。

18. 推荐中标人

18.1  评标委员会按照综合评审结果的排序，选出排名第一的为中标候选人。采购人应确定评标结果排序第一的中标候选人为推荐中标人。

19.  评标过程保密

19.1  评标结束前，凡是涉及投标文件的澄清、评价、比较各投标的有关资料以及授标意向等，评标委员会成员和采购人的有关人员均不得向投标人或其他无关的人员透露。

20.  中标公示、定标

20.1  根据采购人确认的评标结果，在公司网上进行中标公示，公示期为3个工作日。

20.2 中标公告发布之日起三个工作日内无异议，预中标供应商确认为中标供应商。

20.3 若中标人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，则采购人可以重新组织招标。

G  授予合同

21.  中标通知

21.1 中标公告发布之日起三个工作日内无异议，武汉科岛地理信息工程有限公司向预中标供应商发放中标通知书，中标通知书是合同的一个组成部分。
    22.  数量变更

在授予合同时，采购人不能对单价或其他条款和条件作出改变。
    23.  签订合同

23.1  中标人在武汉科岛地理信息工程有限公司发出中标通知书的3日内,应与其签订合同。

24. 合同验收

合同验收情况按照公司三标体系文件执行。

第二部分   投标邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》规定，武汉科岛地理信息工程有限公司就清洗吸污设备采购（招标编号：whkd2021-001）进行公开招标，欢迎合格的供应商参加投标。

- 招标编号：whkd2021-001

- 采购组织类型：集中采购

三、采购方式：公开招标

四、采购内容及数量：清洗吸污设备采购（具体详见采购要求）

五、本次采购预算：90万元

六、合格投标人的资格要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的独立企业法人，本次设备采购不接受联合体投标、转包和分包。

七、参加本次投标的投标人必须在2021年4月6日17:00前将“投标报名函”和营业执照副本复印件(复印件须加盖单位公章)传真给本单位（传真号码：027-86853882），或扫描发至2320948323@qq.com邮箱,否则投标将被拒绝。

八、招标文件领取方式：网上自行下载。

十、投标截止时间及开标时间：2021年4月9日9:00。

十一、投标、开标地点：武汉科岛地理信息工程有限公司15楼大会议室

十二、投标文件递交方式：密封装袋加盖公章后邮寄或直接送达现场。

十三、本次招标有关信息公告在武汉科岛地理信息工程有限公司网站上   http://www.kedao.com.cn/。

武汉科岛地理信息工程有限公司地址：武汉市青山区建设一路31号武汉宝业中心1栋A楼单元15层

联系人：刘才平    联系电话：027-86853882  13006123055

特此公告

武汉科岛地理信息工程有限公司

2021年4月1日

第三部分  评标标准和办法

根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法规和本次采购招标文件，为了规范                 评标工作，按照公平、公正、科学择优的原则选择中标人，特制定本办法。

评标方案: 综合评分法（满分100分）

一、评标依据

1.招标文件       2.投标文件

二、投标书的响应性的确定

1.审定投标书是否实质上响应了招标文件的要求。

2.对符合上款的投标书进行评定。

三、评标原则

1.评标委员会遵守公平、公正、科学择优的评标原则。

2.评标严格按照招标文件规定程序进行。

3.评标过程如发现有异常情况，由评委集体讨论决定。

四、评标程序

1.根据招标文件的完整性、有效性及资格等方面进行审查，通过审查的投标文件才能进入评议。

2.由评委对各投标人的投标文件进行审阅，然后对投标人进行询标和评议，并按评标内容和标准进行记名打分。

3.由工作人员统计、汇总所有评委对每一份投标文件的评分。汇总各评委的评分时，取算术平均值（小数点后保留二位数）为该投标人的总得分。

4.各投标人的最终得分按以下方法进行计算：

最终得分＝商务得分+报价得分

（1）各投标人的最终得分若出现并列分，则报价低的排列在前。

（2）如最终得分和报价都相同，则企业注册资金高的的排列在前。

（3）评标小组在审标、询标的基础上根据事先制定的评标办法对各投标人的投标文件进行评定，评出最高得分的投标人为预中标人。

评分内容和标准，见下表：

| 项 目 |  | 评分内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价分 （50分） |  | 报价分以低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价（基准价为满分50分），其他投标人的价格分按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）×50%×100。 |
| 商 务 分（50分） | 质量管理体系 （10分） | 具有ISO9001质量管理体系认证证书的得10分 |
|  | 成功案例 （10分） | 1.具有独立实施并完成相关设备生产销售的每个案例得3分，最高10分。（以合同复印件为准，复印件编入投标文件） |
|  | 注册资金（5分） | 5000万元以上5分，3000-5000万元3分，3000万元以下1分 |
|  | 售后服务、培训 （10分） | 有次采购工期承诺和相应免费质保承诺；有完善的用户培训计划；售后服务体系操作性强，措施完善；有其他服务承诺或合理化建议的。好5-6分；较好3-4.9分；一般0-2.9分。 |
|  | 资质证书及相关生产许可证（10分） | 每个证书3分，最高不超过10分 |
|  | 发票车型开具清洗吸污车（5分） | 发票车型开具清洗吸污车（5分）,否则不得分,以投标书中发票复印件为依据。 |

第四部分  采购要求

- 1.采购原由

为积极参与市政清淤检测市场竞争，推进公司转型升级，经领导班子充分讨论，计划于2021年采购12台套清洗、吸污等相关设备。

2.采购需求

2.1 本次采购设备规格型号与数量

本次招标预算90万元，计划采购21方清洗吸污车一套，10方清洗吸污车两套

2.2设备配置及要求

- 2.2.1 21方清洗吸污车

1、底盘配置：国六东风天龙后八轮底盘，东风康明斯290马为国六柴油发动机，11.0OR20钢丝胎，原厂空调，带中控、电动门窗、ABS，DPF，加装LED 箭头灯，加装条形警灯;赠送皮座椅;加装4 路记录仪带倒车影像;

2、上装配置：罐体采用武钢优质8mm钢板制作，尺寸∶直段长5400*直径2200，                                                                               外形尺寸：10150*2550*3850mm，罐体内球形封头隔仓，前水仓7立方，其余全部做                                       污仓;水仓上为普通罐口;污仓上为两个定制款∅550口径水泥罐口;污罐底部2米宽不锈钢内衬;罐体内部加装300双仓内互通（不锈钢螺丝链接），双仓内不锈钢爬梯，右侧和后封头各一个加粗视粪亮管;罐体附架加装双安全支架;

3、高压部分：清洗部分采用德国品孚高压泵（流量330L/Min，压力18兆帕），100米25#双层钢丝高压管，一个帝王9.5公斤陶瓷喷头和一个80 公分直柄喷头，高压过滤桶，加厚高压卷盘（带旋边），液压收放管，液压驱动旋转卷盘;

4、吸污部分：配翻新山东潍柴国三带电喷420副发动机驱动，2BE-258#山东水循环真空吸污泵（质保一年），不锈钢水环泵水箱，自制加大防溢阀，防溢阀后带￠100球阀和单项止回阀，吸气主管道用￠130mm铁管;污仓与水仓为100球阀互通，罐体后封头为内径￠700液压快开，￠150铝合金球阀和￠100铝合金球阀自流口，一个￠100铝合金球阀抽污口（直通到罐顶20mm加强）;罐体后轮右侧加装 150铝合金气动球阀偷排;配吸污管两根8米2BE-258#山东水循环真空吸污泵（质保一年），不锈钢水环泵水箱，自制加大防溢阀，防溢阀后带￠100球阀和单项止回阀，吸气主管道用￠130mm铁管;污仓与水仓为100球阀互通，罐体后封头为内径￠700液压快开，￠150铝合金球阀和￠100铝合金球阀自流口，一个￠100铝合金球阀抽污口（直通到罐顶20mm加强）;罐体后轮右侧加装 150铝合金气动球阀偷排;配吸污管两根10米;

5、罐体上部人行平台走道，罐体两侧新式加宽平台直通到副发位置，6mm厚加强型保险杠，罐体左右两侧弧形爬梯，左侧装一个一米宽3mm厚工具箱（尽量大，中间做隔层），后轮两侧加装后射灯;带电边灯、牌照灯、牌照架。

- 2.2.2 10方清洗吸污车

- 1、底盘配置：国六大多利卡，带空调、中控、电动门窗、ABS，DPF，多功能方向盘，夜间行车灯，断气刹，245/70R19.5 真空胎；发动机采用YCY30165-60  121Kw玉柴 165马力，国六排放标准。

- 2、吸污清洗装置：污水罐罐体厚度为6毫米优质碳钢，清水箱厚度为4毫米优质碳钢，清水箱容积为3立方，污水罐容积为7立方，吸污泵可选装8吨油循环真空泵或者SK-12水循环真空泵，高压泵为德国品孚215流量21兆帕或双耀213流量22兆帕，10个专用喷头，水路带漏网、带防溢阀、视粪管、尾部箭头灯等，尾部100毫米的吸污口和150毫米的排污口，罐体液压举升后盖液压展开，19毫米的高压管60米，100毫米的吸污管8米一根。

- 2.3时间要求

合同签订后10天内完成。

2.4 其他要求

各投标公司在投标时要特别强调指出所承诺的服务内容，其中包括：免费服务期后的服务方式和费用。服务响应时间、技术服务内容、免费培训项目等。

第五部分 投标文件的有关格式

附件一                               投 标 函

致武汉科岛地理信息工程有限公司：

（投标人全称）       授权 （全权代表姓名、职务）      为本公司（单位）合法代理人，参加贵方组织的武汉科岛地理信息工程有限公司清洗吸污设备采购（招标编号：whkd2021-001） 招投标活动，代表本公司（单位）处理招投标活动中的一切事宜，在此：

1.提供招标文件中“投标须知”规定的全部投标文件：

（1）报价文件正本一份，副本一份；

（2）商务文件正本一份，副本一份；

2.据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）投标报价以国六东风天龙21方清洗吸污车人民币：      元，大写           ；国六东风大多利卡10方清洗吸污车每台人民币：      元，大写         ；一台国六东风天龙21方清洗吸污车及两台10方国六东风大多利卡清洗吸污车合计总报价为人民币：          元，大写                   。

本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

（2）本投标自开标之日起   90   天内有效。

（3）我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守招标文件有关条款规定。

（4）保证遵守招标文件有关条款规定。

（5）保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

（6）承诺应贵方要求提供任何与该采购投标有关的数据、情况和技术资料。

4.与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

投 标 人 单 位  （盖章）：                法定代表人或授权代表人（签字）：

日      期：     年   月   日

附件二                            开标一览表

致：武汉科岛地理信息工程有限公司：

我方对贵方组织的武汉科岛地理信息工程有限公司清洗吸污设备采购（招标编号：whkd2021-001） 招标活动投标报价如下：

1、国六东风天龙21方清洗吸污车人民币：      元，大写           ；

2、国六东风大多利卡10方清洗吸污车每台人民币：      元，大写         ；

3、一台国六东风天龙21方清洗吸污车及两台10方国六东风大多利卡清洗吸污车合计总报价为人民币：          元，大写                   。

投 标 人 单 位  （盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

日             期：

附件三                            资格证明文件

（一）  营业执照

（复印件并盖章）

（二）  法定代表人授权委托书

致武汉科岛地理信息工程有限公司 ：

（投标人全称）      法定代表人/负责人  （姓名、职务）              授权   （被授权代表姓名、职务）              为本公司/本单位 合法代理人，参加贵公司组织的  武汉科岛地理信息工程有限公司清洗吸污设备采购（招标编号：whkd2021-001） 招标投标活动，代表本公司/单位处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书有效期为：    年  月  日---   年  月  日,特此声明。

法定代表人/负责人（签字）：

投标人单位全称（公章）：

日  期：

附：

被授权代表姓名：（印刷体）

职          务：

被授权代表签字：

投标报名函

武汉科岛地理信息工程有限公司：

本单位已在网上下载了贵公司采购编号为 whkd2021-001  ，采购项目为  武汉科岛地理信息工程有限公司清洗吸污设备采购 的采购文件，本单位将准时参加这次采购项目的投标，具体情况如下：

| 投标单位名称（全称） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标单位地址 |  |  |  |
| 联 系 人 |  | 电话/手机 |  |
| E-mail |  | 传 真 |  |
| 投标（授权）代表人 |  | 身份证号码 |  |
| 拟参加标项 |  |  |  |

注意事项：1.参加本次投标的投标人必须在 2021年4月6日17:00时前将“投标报名函”和营业执照副本复印件(复印件须加盖单位公章)传真或发送上述资料扫描件至邮箱2320948323@qq.com，（传真号码：027-86853882），否则投标将被拒绝。

2.报名函中的联系方式请用粗体正楷清晰写明。如因字迹不清造成无法联系，由此产生的后果由投标人承担。营业执照副本复印件需清晰，如无法辨认，由此产生的后果由投标人承担。

投标单位名称（盖章）：

投标单位法人或授权代表（签字）：

日  期：       年    月   日